ХБК АКСАЙ

Цифровая карта бизнес-процессов

ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ ПРОЦЕСС И ТЕХНОЛОГИИ

Департамент № 3 из 5  |  Интервью от 5 марта 2025  |  Версия 1.0

📌 Источники: MacWhisper-транскрипция + Plaud AI (транскрипция с таймкодами, 1 ч 13 мин 58 сек, структурированное summary). При расхождениях — приоритет Plaud как более точного источника.

| Параметр | Значение |
| --- | --- |
| Спикер | Айдос |
| Должность | Заместитель генерального директора по основному производству |
| Дата интервью | 5 марта 2025, 14:28 |
| Длительность записи | 1 час 13 минут 58 секунд (Plaud AI) |
| Структура производства | 8 цехов: хлебный, булочный, кондитерский, кулинарный, фасовочный, жидких компонентов, сухарный, мелкоштучных изделий |
| Ассортимент | ~300 наименований продукции |
| Подготовил | BenevskyLab / iThub Studio |

# БЛОК 1. ПЛАНИРОВАНИЕ И ЗАПУСК ПРОИЗВОДСТВА

## 1.1 Схема получения производственного задания

| Время | Событие | Формат | Ответственный |
| --- | --- | --- | --- |
| 08:00 | Предварительная заявка от стола заказов | Бумажный документ с подписью + отражение в 1С | Стол заказов → производство |
| 08:00 – 24:00 | Дневная смена выполняет б о́льшую часть заявки | Перемещения фиксируются в 1С по мере выпуска | Мастера / приёмщики-сдатчики |
| 24:00 | Окончательная скорректированная заявка (корректировка) | Бумажный документ + 1С | Стол заказов |
| После 24:00 | Производство дорабатывает или снижает объём согласно корректировке | — | Ночная смена |

💡 Ключевой производственный инсайт: Айдос прямо сказал — если бы заявка давалась один раз в 8 утра без ночной корректировки, это было бы лучшим вариантом для производства. Остановка загруженной линии занимает 2,5–3 часа. Резкие корректировки в минус после полуночи создают риск брака и невозможность быстрой реакции.

Бумажный формат заявки — намеренный выбор: подпись даёт гарантию достоверности и защищает от несанкционированных изменений без ведома производства.

## 1.2 Основные причины отклонений от плана

| Причина | Частота | Как решается |
| --- | --- | --- |
| Корректировка стола заказов (±тонны) | Ежедневно в 24:00 | Производство адаптирует объём после получения финальной заявки |
| Поломка оборудования | 0–3 раза за смену (журнал «Простое оборудование») | СГИ (служба главного инженера) оперативно устраняет. Если нельзя — ищут альтернативу (ротационные печи, ручная фасовка) |
| Нехватка сырья (напр., конопляная мука) | Редко | Производство конкретного продукта останавливается до поступления сырья |
| Перепроизводство (технологический излишек) | Периодически | Излишки распределяются по фирменным магазинам (срок реализации 96 ч) |

Пример адаптации при поломке: упаковочный аппарат не работает → пряники 0,4 кг (пакет) переводятся в весовой формат 8 кг (коробка) → заявка выполнена без срыва.

## 1.3 Структура производства: 8 цехов, параллельная работа

| Цех | Продукция | Тип производства | Примечание |
| --- | --- | --- | --- |
| Хлебный цех (ХБЦ) | Формовой, батон нарезной, крестьянский, Бородинский, президентский, здоровье | Поточные специализированные линии | Каждая линия — под один вид продукта |
| Булочный цех 1 и 2 (ХБЦ/ХБЦ2) | Булочные изделия, пасхальный кекс (550/350 г) | Поточные линии + дежевое хозяйство | — |
| Цех мелкоштучных изделий | Круассаны, пасхальный кекс 250 г, другие | Дежевое хозяйство (не конвейер) | Гибче поточных линий |
| Кондитерский цех | Кондитерская продукция | — | — |
| Кулинарный цех | Кулинарная продукция | — | — |
| Фасовочный цех | Фасовка всей продукции | — | ⚠ Самая проблемная зона по оборудованию |
| Цех жидких компонентов | Солевой и сахарный растворы (автоматизирован) | Автоматическая поддержка температуры | Насосы периодически выходят из строя |
| Сухарный цех | Переработка брака в сухари | — | Принимает отбракованную продукцию |

Приоритетность выпуска: отсутствует в штатном режиме. Единственное исключение — период Пасхи (4–5 дней в году): пасхальный кекс идёт первым, затем обычные заявки.

## 1.4 Специализация поточных линий — нет переналадки

📌 Важное ограничение: Каждая поточная линия жёстко специализирована под один вид продукта. Переналадка с батона на другой вид — невозможна без подбора продукта с идентичной формой. Это не недостаток — это осознанная производственная архитектура.

| Линия | Продукт | Производительность | Возможность замены |
| --- | --- | --- | --- |
| Батонная линия | Только батон нарезной (овальная форма) | 10 тонн за 16–18 часов | Возможна продукция с аналогичной овальной формой |
| Формовые печи (4 печи ХПА-40) | Формовой хлеб + Аксайский (овальный) | — | Аксайский — только замена люлек (3 из 415) |
| Бородинская линия | Только Бородинский хлеб | — | Малые объёмы (<60 шт.) → ротационные печи |
| Крестьянская линия | Только крестьянский хлеб | — | Нет |
| Ротационные печи (3 этаж) | Малые партии, нестандартные продукты | Порционная загрузка (18 листов/вагонетка) | Максимально гибкие |

# БЛОК 2. ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ ЦИКЛ — ОТ ЗАМЕСА ДО ГОТОВОГО ИЗДЕЛИЯ

Детальное описание на примере батона нарезного (типовой процесс, применимый к большинству из ~300 наименований с адаптациями).

## 2.1 Пошаговый технологический цикл (батон нарезной)

| Этап | Описание | Контроль | Автоматизация |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. Набор муки | Система Агрефлекс (итальянская, аэрозольное транспортирование). По монитору задаётся рецептура → мука автоматически набирается и засыпается в дежу. | Автоматически по рецептуре | ✅ Автоматизировано |
| 2. Замес опары | Добавляются вода, мезофильная закваска, дрожжи → замес опары (двухфазный процесс для батона). | Влажность, температура — вручную тестомесом | ❌ Ручной контроль |
| 3. Брожение опары | 30–35 минут при контролируемой температуре. | Температура (зимой 26°C, летом 23–24°C) | ❌ Ручной контроль |
| 4. Замес теста | Добавляются маргарин, пентапан, сахар, соль, солевой/сахарный растворы → замес теста. | Температура теста (летом 25–27°C), влажность, кислотность — вручную + термометр | ⚡ Частично: растворы — авто, температура воды — вручную |
| 5. Разделка | Тесто опрокидывается в тестоделитель → делится на заготовки 458–465 г. Два разделщика контролируют массу и форму. | Масса заготовки — вручную (весы). Погрешность делителя ±1,5% — норма ГОСТ | ❌ Ручной контроль |
| 6. Округление | Заготовки округляются перед предварительной расстойкой. | Визуальный контроль разделщиков | ❌ Механическое, контроль ручной |
| 7. Предварительная расстойка | Заготовки отдыхают перед формованием. | Оператор | ❌ Ручной контроль |
| 8. Формование | Формующий узел придаёт овальную форму → люлька фиксирует форму. | Визуальный контроль | ✅ Механизировано |
| 9. Окончательная расстойка | Оператор контролирует объём заготовок, пар, температуру в расстоечном шкафу. | Температура, влажность — оператор вручную | ❌ Ручной контроль |
| 10. Нанесение надреза | На батоне перед выпечкой делается надрез. | Визуальный | ❌ Ручной |
| 11. Выпечка | 23 минуты в печи. ХПА-40 — критическая контрольная точка (ККТ по HACCP). | Температура по зонам. Оператор газовых печей. | ⚡ Частично: задание температуры, контроль — оператор |
| 12. Охлаждение на кулере | Со 2-го этажа на 1-й по кулеру: 35 минут, охлаждение с 96°C до 45–50°C. | Температура продукта | ✅ Механизировано |
| 13. Сборка и фиксация | Укладчики собирают в контейнеры (норма: 504 шт./вагонетка). Приёмщик-сдатчик считает, вводит в 1С, печатает ордер. | Ручной счёт + ввод в 1С | ❌ ГЛАВНАЯ ЗОНА РУЧНОГО ТРУДА |
| 14. Перемещение в ОГП / фасовочный цех | Нефасованные → ОГП, фасованные → фасовочный цех → ОГП. | По 1С-накладной (2 копии) | ❌ Ручной ввод |

## 2.2 Контроль параметров качества на этапах

| Параметр | Где контролируется | Метод | Норматив |
| --- | --- | --- | --- |
| Влажность опары и теста | Замес | Тестомес вручную оценивает консистенцию | По рецептуре |
| Температура теста | Замес | Термометр вручную. Регулировка: температура воды, льда, растворов | Зимой 26°C, летом 23–24°C |
| Температура солевого/сахарного р-ра | Цех жидких компонентов | Автоматически | Зимой 23°C, летом 18°C |
| Кислотность теста | Замес | Вручную тестомесом | По ТК |
| Масса тестовой заготовки | Разделка | Весы, вручную разделщиком | 458–465 г (целевой выход батона: 400 г ±2,5%) |
| Объём заготовки в расстойке | Расстойка | Оператор визуально | По ТК |
| Температура / пар в расстойке | Расстойка | Оператор вручную | По ТК |
| Температура выпечки по зонам | Печь | Оператор задаёт, контролирует визуально | Зависит от оборудования (напр., 180–200°C) |
| Температура охлаждения | Кулер | — | 45–50°C перед укладкой |
| Масса готового изделия | Выход из печи | Контроль через норму выхода (из 100 кг муки → ~130 кг хлеба) | По ГОСТ: минус не более 2,5–3% |

⚠ Критическая точка потерь: Если масса тестовой заготовки 420 г вместо целевых 400 г → каждый батон «дарит» 20 г. При 10 тоннах партии это потеря ~500 кг продукта или дополнительные затраты на сырьё. Контроль — только вручную.

# БЛОК 3. СИСТЕМА HACCP, БРАК И УПРАВЛЕНИЕ КАЧЕСТВОМ

## 3.1 Контрольные точки по программе HACCP

| Тип точки | Этапы | Что происходит при нарушении |
| --- | --- | --- |
| Контрольные точки (КТ) | Засыпка сырья, взвешивание, подготовка сырья, расконсервация, замес теста, разделка, формование, начинение | Нарушение устраняется до выпечки — брак не фиксируется, тесто отправляется на доработку или сработку |
| Критическая контрольная точка (ККТ) | Выпечка | Нарушение = неисправимый брак. Продукция отбраковывается и отправляется на переработку или утилизацию |

## 3.2 Процент брака и пути его возникновения

📊 Текущий процент брака: 0,4% от объёма производства. Значение подтверждено данными из 1С — может быть уточнено.

| Вид брака | Причина | Этап | Что происходит |
| --- | --- | --- | --- |
| Исправимый (тестовый) | Ошибка при замесе (недоложили дрожжи, улучшитель), неправильная форма при разделке | До выпечки (КТ) | Тесто перерабатывается / срабатывается. Не считается браком по факту. |
| Неисправимый (после выпечки) | Нарушение при выпечке (перестояло в расстойке, неправильная температура) | Выпечка (ККТ) | Вводится в 1С как брак → перемещается в сухарный цех для переработки |
| Технический (поломка) | Отказ оборудования (напр., цепь подпечи вышла из строя, пряники сгорели) | Выпечка | Составляется акт с подписью СГИ. Брак списывается без штрафа для сотрудников. |
| Форс-мажорный (утилизация) | Полное сгорание, невозможность переработки | Выпечка | Утилизируется в санотходы. Акт с подписями. |

Специфика ротационных печей — пробная выпечка

- В ротационных печах (порционный режим) при сомнениях по качеству расстойки — выпекается 1 лист из 18 как пробный

- Если результат OK — выпекаются оставшиеся 17 листов

- На поточных линиях это невозможно: процесс непрерывный, брак выявляется постфактум

# БЛОК 4. УЧЁТ СЫРЬЯ И ИНГРЕДИЕНТОВ

## 4.1 Процесс получения сырья со склада

| Шаг | Действие | Документ | Кто делает |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Мастер при приёме смены оценивает остатки сырья в цехе | Устная передача + физический осмотр | Мастер (при смене) |
| 2 | Мастер рассчитывает потребность на смену (по заявке + запас на 2 дня) | Ручной расчёт или через 1С | Мастер |
| 3 | Мастер заполняет «мягкую накладную» с перечнем нужного сырья и подписывает | Бумажная «мягкая накладная» | Мастер → Кладовщик |
| 4 | Кладовщик принимает заявку, подписывает, выдаёт сырьё | «Мягкая накладная» | Кладовщик |
| 5 | Кладовщик проводит перемещение в 1С: Склад → Цех | Официальная накладная из 1С (2 экз.) | Кладовщик |
| 6 | Накладная подшивается в сменный отчёт | Сменный отчёт в 1С | Мастер |

💡 Айдос прямо подтвердил: автоматизация заявок на сырьё вместо «мягких накладных» — это было бы классно. Это одна из его приоритетных точек для цифровизации.

- Запас сырья: мастера намеренно берут с запасом на 2 дня — страховка от задержек поставки

- Перед праздниками (8 марта, 22 февраля): запас увеличивается, так как склад не работает

- Заявка на сырьё не привязана жёстко к смене — берётся по мере необходимости (если предыдущий мастер уже взял на 2 дня — следующий не берёт это сырьё)

## 4.2 Ежемесячная заявка на сырьё

- Заведующий производством рассчитывает потребность на месяц вперёд: остатки в цехе + остатки на складе + прогноз расхода на следующий месяц

- Расчёт производится вручную на основе среднего расхода за 3 предыдущих месяца

- Это полностью ручная работа с большим потенциалом для автоматизации

## 4.3 Инвентаризация и расхождения

- Ежедневно: мастера снимают остатки сырья в цехе

- Инвентаризация бухгалтерией: внезапно, без предупреждения производства (по плану бухгалтерии)

- Расхождения — норма и ожидаемость из-за качества сырья. Пример: манная крупа

| Тип расхождения | Пример | Причина | Как решается |
| --- | --- | --- | --- |
| Плюс (больше остатка, чем в ТК) | Манная крупа — фактически расходуется меньше нормы | Крупность зерна: крупные зёрна хуже прилипают к продукту | Технологи проводят контрольные замеры → пересматривают норму расхода |
| Минус (меньше остатка, чем в ТК) | Тинькол (суспензия для смазки форм) — расходуется больше нормы | Человеческий фактор: сотрудник расходует больше положенного | Контроль, пересмотр нормы, если систематически |

Норма расхода пересматривается технологами на основе фактических данных. Пример: багет ранее — 5 кг манной крупы на 100 шт., после смены поставщика в 2026 г. — только 4 кг. Норма актуализирована.

# БЛОК 5. КАДРОВЫЙ РЕСУРС И ЭКСПЛУАТАЦИЯ ОБОРУДОВАНИЯ

## 5.1 Зависимость от ключевых сотрудников

| Зона | Уровень зависимости | Риск | Текущее состояние |
| --- | --- | --- | --- |
| Мастера смен (4 смены × 4 мастера) | Низкий — взаимозаменяемые | Управляемый | Сотрудники могут заменять друг друга |
| Операторы поточных линий (напр., ХПА-40) | Средний — специфические знания по конкретным машинам | Управляемый при наличии 4 операторов на линию | Принцип взаимозаменяемости соблюдается намеренно |
| Ремонтники советского оборудования | ВЫСОКИЙ — уникальные знания | КРИТИЧЕСКИЙ — потеря эксперта = остановка линии | Знания не формализованы. Передаются только через опыт. |
| Технологи | Средний — владеют ТК и HACCP | Управляемый | Инструкции есть, но не все нюансы задокументированы |

⚠ КРИТИЧЕСКИЙ РИСК: Мастера по ремонту советского оборудования — незаменимые носители неявных знаний. Если такой специалист уйдёт, найти замену с нужной экспертизой будет крайне сложно. Это угроза операционной непрерывности.

- Технические карты и инструкции по производству продукции существуют и актуальны

- Инструкции по эксплуатации — есть на каждое оборудование (включая советское — сохранились оригинальные)

- НО: нюансы работы с конкретным изношенным оборудованием («если подгорает — открой вот здесь») передаются только устно от оператора к оператору

- Потенциал: создание обучающих видеоматериалов по работе с каждым видом оборудования

## 5.2 Оборудование — проблемные зоны и простои

| Оборудование / Зона | Частота проблем | Характер | Текущее решение |
| --- | --- | --- | --- |
| Отсадочный аппарат пряников (5-й цех) | Несколько раз в день (каждый день) | «Капризный» — часто выходит из строя | СГИ оперативно устраняет. Журнал «Простое оборудование». |
| Упаковочный аппарат «Русская трапеза» (фасовка) | Регулярно | Рвёт плёнку → остановка для перезаправки | Зависит от квалификации оператора. Частично — обучение. |
| Цех жидких компонентов (насосы) | Периодически | Выход насоса из строя (пример: в день интервью) | Замена насоса — оперативно |
| Ротационные печи (3-й этаж, пар) | Иногда | Не выдают пар равномерно → неравномерная выпечка | СГИ устраняет по заявке. Пример: багеты трескаются. |
| Поточные линии (цепь подпечи) | Редко, но критично | Выход из строя двигателя → сгоревшая продукция (форс-мажор) | Акт, утилизация, не вина персонала |

После капитального ремонта параметры оборудования могут меняться. Пример: батонная линия — после ремонта температура во 2-й зоне изменилась со 180 до 200°C. Операторы адаптируются эмпирически — это ещё один вид неявных знаний.

## 5.3 Передача смены — форматы

| Цех | Формат передачи | Где фиксируется |
| --- | --- | --- |
| Все цеха | Мастера ночной и дневной смены устно передают остатки сырья и незавершённое производство | «Мачка» (бумага) + 1С (закрытие/открытие отчёта) |
| Фасовочный цех | Визуальная передача: «вот 200 батонов запасовано, 400 нефасованных» | Бумага |
| Цех мелкоштучных изделий | Передача вагонеток в расстойке: количество вагонеток с указанием этапа | Устно + бумага |
| 1С (система) | До выпуска продукция числится как «сырьё». Перемещение в ОГП = она становится «продукцией» | 1С автоматически при проводке перемещения |

Важный принцип 1С: пока продукция не перемещена в ОГП, она числится как сырьё (мука, маргарин и т.д.), а не как готовый продукт. Это важно для понимания логики учёта при построении AI-аналитики.

# БЛОК 6. ЦИФРОВИЗАЦИЯ И ПОТЕНЦИАЛ ОПТИМИЗАЦИИ

## 6.1 Топ-приоритеты автоматизации по Айдосу

📋 Айдос обязался подготовить письменный документ (Топ-10) с ранжированным списком процессов для автоматизации. Запрос зафиксирован на интервью.

| # | Что автоматизировать | Текущая боль | Эффект |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Учёт перемещения готовой продукции из цехов в ОГП | Ручной счёт приёмщика + ввод в 1С → ошибки ~1 раз в месяц. Расхождение по факту и 1С. | Устранение человеческого фактора. Точный учёт в реальном времени. |
| 2 | Таблица выработки — автоматическое заполнение из реестра перемещений 1С | Мастера вручную заполняют таблицу выработки каждое утро | Экономия времени мастеров, снижение ошибок |
| 3 | Заявки на сырьё (вместо «мягких накладных») | Бумажные заявки → возможны ошибки, потеря данных | Автоматический расчёт потребности по ТК и остаткам |
| 4 | Ежемесячная заявка на сырьё (средний расход × 3 мес.) | Полностью ручной расчёт заведующим производством | Автоматический прогноз на основе исторических данных |
| 5 | Доступ к заявке стола заказов напрямую из производства | Нет онлайн-доступа. Бумажная заявка в 8 утра и в 24:00 — единственные точки контакта. | Айдос мог бы сравнивать: заявка 10 тонн = выработка 10 тонн в реальном времени |
| 6 | Автоматизация упаковки (кулер) | Ручная укладка укладчиками в контейнеры | Снижение зависимости от персонала |
| 7 | Видеонаблюдение с AI-анализом активности сотрудников | Айдос не может физически присутствовать в 8 цехах одновременно. Ночные смены — зона риска. | Уведомления при замедлении/простое процесса |

## 6.2 Ограничения оперативного управления производством

⚠ Ключевое ограничение: Производство не может быть остановлено мгновенно. Остановка загруженной поточной линии занимает 2,5–3 часа (сначала прекращается замес, затем дорабатываются все заготовки через разделку, расстойку, выпечку, кулер). Резкие ночные корректировки в минус = неизбежные производственные потери.

- На плюс-корректировки: тоже проблема — если добавляют +5 тонн после 24:00, к 8 утра не успеть

- Идеальный сценарий для производства (по Айдосу): заявка один раз в 8 утра без ночной корректировки

- Реальный компромисс: согласование с клиентами — «если ±1 тонна — окей, если ±5 тонн — проблема»

## 6.3 Видение цифрового контроля (запрос Айдоса)

- Онлайн-монитор с актуальными заявками стола заказов и выработкой производства — позволит сравнивать план/факт в реальном времени

- Камеры на каждый цех с доступом руководителя — видеть что происходит в 3–4 ночи без физического присутствия

- AI-анализ видеопотока: автоматическое уведомление при замедлении процесса или простое персонала

- «Хочу видеть: в каком этапе находится процесс и правильно ли он идёт» — прямой запрос Айдоса

# СВОДНАЯ ТАБЛИЦА: ПРОБЛЕМЫ И ВОЗМОЖНОСТИ

| Проблема / Зона | Текущее состояние | Приоритет | Потенциальное решение |
| --- | --- | --- | --- |
| Ручной учёт перемещений в ОГП | Человеческий фактор ~1 ошибка/мес. Расхождение 1С и факта | ВЫСОКИЙ | Автоматизация: сканеры, датчики, или автоввод из кулера |
| Потеря знаний по советскому оборудованию | Критическая зависимость от 1–2 специалистов | ВЫСОКИЙ | Формализация знаний: видео, инструкции, матрица компетенций |
| Ручная ежемесячная заявка на сырьё | Заведующий вручную считает на 3 мес. вперёд | ВЫСОКИЙ | AI-прогнозирование потребности на основе исторических данных 1С |
| Нет онлайн-доступа к заявке для производства | Только бумага в 8:00 и 24:00 | СРЕДНИЙ | Дашборд: заявка стола заказов + выработка производства |
| Ручные «мягкие накладные» на сырьё | Бумажные заявки мастеров кладовщику | СРЕДНИЙ | Электронные заявки на сырьё через 1С или мобильное приложение |
| Ручная таблица выработки | Мастера вручную заполняют каждое утро | СРЕДНИЙ | Автозаполнение из реестра перемещений 1С |
| Нет контроля ночных смен | Физически невозможно присутствовать в 8 цехах | СРЕДНИЙ | Видеонаблюдение + AI-анализ активности |
| Отсадочный аппарат пряников | Ломается ежедневно несколько раз | СРЕДНИЙ | Замена оборудования или плановое обслуживание |
| Масса тестовой заготовки — ручной контроль | Потенциальные потери при систематическом перевесе | НИЗКИЙ | Автовесы с сигнализацией отклонения |
| Упаковочный аппарат (плёнка) | Рвёт плёнку — зависит от оператора | НИЗКИЙ | Обучение + улучшение конструкции заправки |

# НЕРЕШЁННЫЕ ВОПРОСЫ И ДОГОВОРЁННОСТИ

| # | Тема | Статус / Следующий шаг |
| --- | --- | --- |
| 1 | Топ-10 процессов для автоматизации | Айдос подготовит письменный документ с ранжированным списком |
| 2 | Обоснование для видеонаблюдения | Айдос готовил служебную записку — нужно получить или попросить подготовить заново |
| 3 | Образец реестра перемещений из 1С | Айдос предложил показать — зафиксировать отдельно как приложение |
| 4 | Точный процент брака 0,4% | Может быть подтверждён выгрузкой из 1С |
| 5 | Формализация знаний по советскому оборудованию | Обсуждалась идея обучающих видео — решение не принято, нужно инициировать |
| 6 | Выход из 100 кг муки | Айдос сказал ~130 кг хлеба — точные нормы нужно получить из ТК для AI-модели |
| 7 | Характеристики линий по мощности | «Могу чётко сказать, но нужно посмотреть мощность» — нужен запрос |

# КЛЮЧЕВЫЕ ИНСАЙТЫ ДЛЯ AI-КОНТЕКСТНОГО СЛОЯ

Критически важные факты для построения AI-системы и цифрового двойника ХБК Аксай.

- Суточный ритм производства: Производство — это точный жёсткий суточный цикл. Заявка в 8:00 → запуск → заявка в 24:00 → доработка. Нельзя остановить мгновенно (2,5–3 ч). AI должен знать эти временны́е ограничения при любых рекомендациях.

- Логика 1С: 1С ведёт учёт посменно. Продукция становится «продукцией» только в момент перемещения в ОГП. До этого — она «сырьё» в системе. Это архитектурное ограничение влияет на все AI-аналитики по незавершённому производству.

- ~300 ТК: ~300 наименований продукции, каждое со своими ТК и параметрами. Нормы расхода пересматриваются при смене поставщика. AI-модель прогнозирования сырья должна опираться на актуальные ТК, а не на исторические данные.

- Брак: Текущий уровень брака 0,4% — это хорошо. Но системы предотвращения нет: только HACCP-контроль на выходе. AI может помочь на входе — прогнозировать вероятность брака по параметрам замеса.

- Главная точка автоматизации: Самая незащищённая точка — перемещение из цеха в ОГП. Человек считает, вводит вручную. Ошибки редки, но случаются. Это точка входа для автоматизации с максимальным ROI.

- Внутренний чемпион: Айдос — технически грамотный, мотивированный к цифровизации руководитель с чёткими идеями. Уже готовил служебную записку про камеры. Это сильный внутренний чемпион для производственного блока.

- Критический неявный риск: Знания по ремонту советского оборудования не оцифрованы и существуют только «в головах» 1–2 людей. Это риск остановки линий. AI здесь не поможет — нужна программа сохранения знаний.

Версия 1.0  •  Документ подготовлен: BenevskyLab / iThub Studio  •  Для внутреннего использования